DE	Bedienungsanleitung EN	Operating Instructions FR	Mode d’emploi

NL	Gebruiksaanwijzing

RU	�HCTPYKL.1>ß no

aKCnnYaTaL.1>1>

PL	Instrukcja obslugi

IT	Istruzioni d'uso

ES	Manual de instrucciones

CZ	Návod k použití

SE	Bruksanvisning

# SIRIUS 1 HV

#### NEDO

GmbH & Co. KG

Hochgerichtstraße 39-43 D-72280 Dornstetten

Tel.: +49 7443 2401 0

Fax: +49 7443 2401 45

www.nedo.com	info@nedo.com

#### За вашата работа

Документи

Моля запознайте се с тази инструкция за употреба и съдържащите се в нея информация и указания за безопасност за SIRIUS 1 HV t.

Те отговарят на актуалните норми   DIN EN 60825-1:2014 und IEC/TR 60825-1:2014. Спазването на тези норми гарантира сигурна работа. Лазерът може да се обслужва само от обучен персонал!

Лазерен лъч

Ротационният лазер SIRIUS¹ HV, в зависимост от изпълнението, е уред от лазерен клас 2      или лазерен клас 3R и съответства на DIN EN 60825-1:2014.

2

ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ

НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО В ЛЪЧА!

LASER КЛАС 2

DIN EN 60825-1:2014

P � 1mW

: 630-680 nm

� 1,5 mrad

3R

ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ

ИЗБЯГВАЙТЕ ДИРЕКТЕН     КОНТАКТ С ОЧИТЕ!

LASER KLASSE 3R

DIN EN 60825-1:2014

P � 5mW

: 630-680 nm

� 1,5 mrad

Общи изисквания за безопасност в обхвата на лазерния лъч:

- Да се избягва директен контакт с очита!

- Не насочвайте лазера към хора и не светете в очите им!

- Избягвайте насочването на лазера към огледална или рефлекторна повърхност.

- Ако е възможно, не работете с лазера на височината на очите!

- Корпусът на лазерния уред може да се отваря само от обучен сервизен техник!

- Излъченият лазерен лъч има следните характеристики:

  - Клас 2 = Мощност P � 1mW / Клас 3R = Мощност P � 5mW

  - Дължина на вълната : 630-680 nm

  - Дивергенция на лъча	� 1,5 mrad

  - Постоянна лазерна точка: CW-Лазер

  - Въртящя се лазерна точка: Лазерен импулс с честота: 1Hz ... 10Hz

Предупредителни табели

Предупредителните табели на уреда не трябва да се премахват.

VORSICHT

За потребители в Германия:

Моля, спазвайте предписанията на професионалните съюзи BGI 832 за експлоатация на лазерни съоръжения и BGV B2 за предотвратяване на злополуки. Препоръчва се експлоатацията на лазер от клас 3R да се регистрира в компетентния професионален съюз. Информация може да се намери в §5 от BGV B2 и Раздел 2 - Приложение 5 от BGI 832.

#### Общи указания

#### Употреба по предназначение

SIRIUS¹ HV е подходящ за маркиране на височини, за подравняване (трасиране), за определяне на отвеси, за нивелиране и за извършване на подобни работи. Уредът може да се използва на закрито и на открито.

Ремонт:

Ремонтите винаги трябва да се извършват от NEDO или оторизиран сервиз. Никога не отваряйте    уреда сами, в противен случай гаранцията отпада.

Внимателно боравене:

SIRIUS¹ HV е чувствителен и високоточен инструмент и поради това с него трябва да се борави  със съответното внимание. Не съхранявайте уреда в куфара, ако е влажен.

Изхвърляне:

За изхвърляне уредът трябва да бъде предаден за рециклиране на материали в съответствие с приложимите разпоредби.

Батерии/Акумулатори:

Батериите/акумулаторите са опасни отпадъци и не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.    Те трябва да бъдат изхвърлени правилно в съответствие със съответните валидни национални директиви.

- SIRIUS 1 HV

- Инфрачервено дистанционно управление

- Зарядно устройство, 100 – 240 V

- Инструкция за експлоатация

- Транспортен куфар

## Технически характеристики

### Принцип на действие на SIRIUS 1 HV

SIRIUS¹ HV може да се позиционира хоризонтално или вертикално и проектира в съответствие с позиционирането си :

  - при хоризонтална работа: една хоризонтална лазерна линия (H), както и отвесни точки нагоре и надолу (L1/L2)

  - при вертикална работа: една вертикална лазерна линия (V), както и две хоризонтални лазерни точки (L1/L2)

SIRIUS 1 HV е оборудван с функция за самонивелиране и автоматично компенсира наклони на уреда до 5° във всяка посока.

Bedienfeld SIRIUS 1 HV

| 1 | Бутон „Придвижване на лазера по посока на часовни-ковата стрелка“: Натискане/задържане на бутона: движи лазерната точка стъпка по стъпка/неп-рекъснато, респ. сканиращия ветрилообразен лъч (ограничена лазерна линия) стъпка по стъпка по посока на часовниковата стрелка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бутон Придвижване на лазера обратно на часовниковата стрелка“: Натискане/задържане на бутона: движи лазерната точка стъпка по стъпка/непре-къснато, респ. сканиращия ветрилообразен лъч стъпка по стъпка обратно на часовниковата стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бутони “Настройка на наклона по оста- x“ С тези два бутона в позиция „Ръчно нивели-ранеl“ може да се настройва наклона по оста – x. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Бутон „Ъгъл на сканиране (ограничена лазерна линия)“ Бутонът е активен само в режим „Скорост на въртене = 0“. Той превключва последователно различната големина на ъгъла на сканиране: 0° – 6° – 20° – 50° – 90°. | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Бутон „Скорост на въртене“ Включва или изключва последователно различните скорости на въртене: 0 – 60 – 120 – 300 – 600 U/min. При включване лазерът винаги се върти с 600 об/min. | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 6 |
| 6 | Бутони “Настройка на наклона по оста - y“ С тези два бутона в позиция „Ръчно нивелиране“ може да се настройва наклонът по оста - y. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бутон „Контрол на височината“ С този бутон се влючва автоматичния конт-рол на височината. След силен удар, който води до промяна на височината, въртенето на лазера спира. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LED-индикатор „Контрол на височината“ Мига в зелено, когато контролът на височината е включен. Светодиодът мига бързо, когато уредът е установил промяна във височината поради силен удар. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бутон Включване/Изключване Включва и изключва уреда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LED-индикатор „Индикатор за работа“ Свети червено, когато уредът е включен. Мига червено при разредена батерия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | LED-индикатор „Нивелиране“ Свети в зелено, когато уредът е превключен на ръчен режим. Мига в зелено, когато уредът е извън диапазона на нивелиране. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бутон „Нивелиране“ Превключва между автоматичен и ръчен режим. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bedienfeld IR-Fernbedienung

| Die Символите и фунциите на бутоните на дистанционното съответстват на тези на аналогичните бутони на уреда SIRIUS 1 HV |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| Вижте страница 5. |  |  |
| Изключение: |  |  |
|  | LED-индикатор „Изпращане“ |  |
|  | Светва за кратко при натискане на бутони |  |
| 13 | 4, 5 или 12. |  |
|  | Мига, докато бутоните 1, 2, 3 или 6 |  |
|  | са натиснати. |  |

## Първоначално пускане в експлоатация

#### SIRIUS 1 HV

При първоначално пускане в експлоатация на SIRIUS¹ HV заредете вградения комплект батерии (4,8 V) с включеното в окомплектовката зарядно устройство. Буксата за зареждане се намира до дръжката зад гумена капачка. По време на процеса на зареждане светодиодът на зарядното устройство свети в червено, а при неизправност мига в червено. Комплектът батерии е напълно зареден, когато светне зеленият светодиод на зарядното устройство.

Внимание!

Изполвайте само оригиналното зарядно.

Инфрачервено дистанционно управление

Поставете в дистанционното управление двете батерии (Typ AAA), които са в обема на доставката. Спазвайте правилния поляритет!

#### Приемник

Поставете в приемника двете батерии, които са в обема на доставката. Спазвайте правилния поляритет !

#### Пускане на уреда в експлоатация

При пускане в експлоатация на място, разположете SIRIUS¹ HV в съответствие с приложението.

SIRIUS 1 HV притежава функция за самонивелиране.

Чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. се включва самонивелирането. Хоризонталният лъч (H) започва да се върти и отвесните лъчи (L1 и L2) се включват.

При наклон на уреда до 5° във всяка равнина, лазерните лъчи са отвесни и хоризонтални.

Ако диапазонът от 5° бъде надвишен, хоризонталният лъч спира да се върти и започва да мига заедно с двата отвесни лъча (L1 и L2) .

## Техничести данни

| Typ | SIRIUS 1 HV |
| --- | --- |
| Bestell-Nr. | 471940 / 471940-632 |
| Лазерна конфигурация | - лазерна точка, въртяща се от 0° до 360°,1 лазерна линия чрез въртяща се лазерна точка, 1 сканиращ ветрилообразен лъч (ограничена лазерна линия), виж ъгъл на сканиране, по 1 отвесна точка нагоре и надолу |
| Скорост на въртене | 0, 60, 120, 300, 600 U/min |
| Ъгъл на сканиране | 0°, 6°, 20°, 50°, 90° |
| Точност на нивелиране | ±0,1 mm/m |
| Време за нивелиране | < 30 сек. |
| Резба | BSW 5/8" на уреда |
| Работен диапазон | 300 m (диаметър) с приемник |
| Дължина на вълната | 635 nm |
| Клас на лазера | 2 респ. 3R |
| Мощност | < 1 mW респ. < 5 mW |
| Диапазон на самонивелиране | ±5°, моторизирано по вертикалната и хоризонталната ос |
| Токозахранване | Акумулаторна батерия NiMH 4,8 V вкл. зарядно Капацитет на батерията 3800 mAh |
| Работа с батерията | около 30 h |
| Време за зареждане | около 5 h |
| Работна температура | –20 °C до +50 °C |
| Клас на защита | IP 65 |
| Размери | B 150 mm / T 200 mm / H 190mm |
| Тегло | 2,3 kg |

| Typ | Инфрачервено дистанционно управление |
| --- | --- |
| Обхват | около 25 m |
| Захранване | Батерии: 2 x 1,5 V (AAA) |
| Размери | B 46 mm / T 24 mm / H 111 mm |
| Тегло | 0,07 kg |

Technische Änderungen vorbehalten.

Точността на лазерния лъч трябва да се проверява редовно. За тази цел е необходима свободна измервателна отсечка от 30 м. Извършват се общо 4 измервания (по две за всяка от осите  X/Y). Проверката се извършва в две стъпки.

#### Стъпка  1 – x-оста

- Позиционирайте SIRIUS¹ HV, както е показано на фигурата встрани, по дължината на релефно маркираната върху корпуса ос X и включете ротационния лазер. Лазерният лъч започва да се върти.

- DieПозицията на лазерния лъч се установява с помощта на приемника.

- Маркирайте позиция A на лазерния лъч.

#### Стъпка 2 – x-оста

- Завъртете SIRIUS 1 HV на 180°.

- Изпълнете предходните стъпки отново и маркирайте позиция B на лазерния лъч.

- Измерете вертикалното разстояние H между маркировка A и маркировка B; маркировка B може да лежи над или под маркировка A.

- Ако измереното разстояние H между маркировка A А и маркировка B е < 6 mm, SIRIUS 1 HV се намира в допустимия толеранс..

Стъпките 1 и 2 сега трябва да се извършат по

описания начин и за оста Y.

Указание: Ако вертикално измереното разстояние H между маркировка A и маркировка B е извън допустимия толеранс , трябва SIRIUS 1 HV да бъде проверен от оторизиран сервиз.